| 新建性能模型名称 | 试算输入条件 |
| --- | --- |
| 低温贮箱 | 工作压力0.17MPa绝压，最大承压0.8MPa绝压，容积420.1L 两个进口：液氮进口、增压氦气进口，一个出口：液氮出口，一个漏热接口（要求能够分别与真空多层绝热元件或者包裹绝热元件连接） 初始条件：气枕容积30%，温度78K，压力0.17MPa绝压 贮箱压力始终维持0.17MPa绝压，液氮进口流量1.144kg/s，进口温度77K，液氮出口1.1895kg/s，出口温度待求；低温氦气进口温度100K，流量保证贮箱压力维持0.17MPa绝压 |
| 高压气瓶 | 初始充气压力18.031MPa绝压，20L，78K（假设与液氮热平衡），氦气 |
| 低温液体膨胀阀 | 流量0.0455kg/s，进口压力0.15MPa绝压，进口温度77.09K，目标出口压力0.045MPa绝压，出口温度71.074K，通过调开度调出目标值，并且算出出口干度，液氮 |

元器件模型

低温金属硬管

接口变量

输入接口

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 入口温度 | t1 | K |
| 入口压力 | P1 | kPa |
| 入口流量 | G1 | Kg/s |

输出接口

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 出口温度 | t2 | K |
| 出口压力 | P2 | Pa |
| 出口流量 | G2 | Kg/s |

漏热接口

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 漏热量 | P | W |
| 流体温度 | t1 | K |
| 壁面温度 | tw | K |

参数、控制变量、内部变量

参数

| 参数名称 | 参数符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | L | m |
| 外径 | Dex | m |
| 内径 | D | m |
| 金属硬管重量 | W | kg |

控制信号变量

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

内部变量

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 平均流速 | V | m/s |
| 雷诺数 | Re | / |
| 摩擦系数 | f | / |
| 沿程损失 | Pf | Pa |
| 流体密度 | ρ | kg/m3 |
| 管材料密度 | ρguan | kg/m3 |
| 比热容 | Cp | J/(kg·K) |

性能数学模型

假设管路与环境之间的换热可忽略，则有：

t2=t1

G2=G1

P2=P1+Pf

沿程阻力计算：

当Re<2300时，摩擦系数计算公式如下：

当105>Re>2300时，摩擦系数计算公式如下：

当Re>105时，摩擦系数计算公式如下：

当考虑换热时，将系统漏热量Q作为计算输入，对流体的温升进行计算。

按照加热量：Q=Cp*G*（t2-t1）

出口温度：t2= Q/（G*Cp）+ t1

模型验证

流量1.144kg/s，进口温度74.5K，进口压力0.5MPa绝压，密度为820kg/m3。长度150cm。管路内径20mm，计算沿程阻力为8.24kPa。出口压力为0.492MPa。

环境温度为273.15K，绝热层厚度按照10mm进行计算，绝热材料导热系数按照0.016W/(m·K)进行计算。漏热量为43.217W，液体温升为0.01865K。

包裹绝热材料

接口变量

输入接口

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 流体温度 | t2 | K |
| 壁面温度 | t1 | K |

输出接口

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 总漏热量 | Q | W |

参数、控制变量、内部变量

参数

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 管内径 | D1 | m |
| 保温层厚度 | δ2 | m |
| 管长 | L | m |
| 保温层导热系数 | λ | W/(m·K) |

控制信号变量

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

内部变量

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 管外径 | D2 | m |

性能数学模型

漏热计算公式

D2=D1+2*δ2

根据以上公式计算热量	Q，单位W，作为与管路换热的接口。

低温双层真空硬管

接口变量

输入接口

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 入口温度 | t1 | K |
| 入口压力 | P1 | kPa |
| 入口流量 | G1 | Kg/s |

输出接口

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 出口温度 | t2 | K |
| 出口压力 | P2 | Pa |
| 出口流量 | G2 | Kg/s |

漏热接口

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 漏热量 | P | W |
| 流体温度 | t1 | K |
| 壁面温度 | tw | K |

参数、控制变量、内部变量

参数

| 参数名称 | 参数符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 长度 | L | m |
| 外径 | Dex | m |
| 内径 | D | m |
| 金属硬管重量 | W | kg |

控制信号变量

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

内部变量

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 平均流速 | V | m/s |
| 雷诺数 | Re | / |
| 摩擦系数 | f | / |
| 沿程损失 | Pf | Pa |
| 流体密度 | ρ | kg/m3 |
| 管材料密度 | ρguan | kg/m3 |
| 比热容 | Cp | J/(kg·K) |

性能数学模型

假设管路与环境之间的换热可忽略，则有：

t2=t1

G2=G1

P2=P1+Pf

沿程阻力计算：

当Re<2300时，摩擦系数计算公式如下：

当105>Re>2300时，摩擦系数计算公式如下：

当Re>105时，摩擦系数计算公式如下：

当考虑换热时，将系统漏热量Q作为计算输入，对流体的温升进行计算。

按照加热量：Q=Cp*G*（t2-t1）

出口温度：t2= Q/（G*Cp）+ t1

模型验证

流量1.144kg/s，进口温度74.5K，进口压力0.5MPa绝压，密度为820kg/m3。长度150cm。管路内径20mm，计算沿程阻力为8.24kPa。出口压力为0.492MPa。

环境温度为273.15K，双层真空管路内部真空层厚度为10mm，真空绝热的导热系数按照0.0025W/(m·K)进行计算。漏热量为6.753W，液体温升为0.0029K。

真空夹层绝热材料

接口变量

输入接口

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 流体温度 | Tave | K |
| 壁面温度 | T1 | K |

输出接口

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 总漏热量 | Q | W |

参数、控制变量、内部变量

参数

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 管内径 | D1 | m |
| 保温层厚度 | δ2 | m |
| 管长 | L | m |
| 真空绝热导热系数 | λ | W/(m·K) |

控制信号变量

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

内部变量

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

性能数学模型

漏热计算公式

D2=D1+2*δ2

根据以上公式计算热量Q，单位W，作为与管路换热的接口。根据型号研制双层真空管路的研制经验，0.0025W/(m.K)。

低温液体节流孔板

接口变量

输入接口

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 入口温度 | t1 | K |
| 入口压力 | P1 | Pa |
| 入口流量 | q1 | Kg/s |

输出接口

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 出口温度 | t2 | K |
| 出口压力 | P2 | Pa |
| 出口流量 | q2 | Kg/s |

参数、控制变量、内部变量

参数

| 参数名称 | 参数符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 流量系数 | Cq |  |
| 孔板直径 | Din | m |

控制信号变量

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| - | - | - |

内部变量

| 变量名称 | 变量符号 | 默认单位 |
| --- | --- | --- |
| 有效流通截面积 | A | m2 |
| 压降 | ΔP | Pa |
| ρ | 密度 | kg/m3 |

性能数学模型

通过孔定义方法对孔进行定义，这会影响流通区域的评估，并且在压力梯度下定义流量变化中的作用。

q1=q2=Qv

Qv=Cq*A*2*ρ*(P1-P2)

上式中，Cq为流量系数，手动输入参数，通常设置为0.72。

模型验证

流量0.1144kg/s，进口温度74.5K，进口压力0.6MPa绝压，出口压力0.4MPa绝压，液氮。计算孔板通径为3.35mm。